Пару лет назад решил сделать ламповый усилитель мощности до 200 Вт. Поскольку я пенсионер, то цены на лампы меня "приятно" удивили. В нашей "деревне" простенькая 6П45С от 100 гривен, если новая. И от 1 до 5 гривен, если нерабочая, у "металлистов". Вспомнил, что при изготовлении радиоламп с косвенным накалом, существует технологический процесс активации катода. Он заключается в подаче повышенного напряжения накала (например, для ламп с накалом 6,3 В используется 12.6 В) в течение некоторого времени. А это означает, что накал не должен перегореть. Решил, на всякий случай, попробовать. Купил 5 штук по 1 гривне.

Собрал "стенд", как на фото, для проверки тока термоэмиссии. Между катодом и сетками включил миллиамперметр.

Подал стандартные 6,3 В, выдержал время для прогрева (достаточно 2,5 минуты). И, практически, никакого тока не увидел. Вернее он был около 80 микроампер. Поэтому и цена ей 1 гривна.

Начал понемногу увеличивать ток накала. Добавлял по 0,5А и смотрел на увеличение показаний прибора. После того, как ток стал в два раза больше номинального (2,5 А), началось увеличение показаний. Т.е. ток накала стоит, а ток термоэмисии увеличивается непрерывно. Не быстро, но в течение получаса ток вырос почти до 18 мА.

После этого плавно опустил ток накала до 2,5 А, подождал пока снижение тока термоэмиссии прекратится.

Выключил накал. Дал лампе отстояться пару часов проверил ток термоэмиссии. Он равнялся 2,8 мА.

Естественно, стало интересно. Прикупил еще полтора десятка ламп по бросовой цене. И провел те же операции со всеми оставшимися. При этом, только половина стала активна при подаче 12,6 В. Остальные пришлось "погонять" и при 14 В и при 16 В. Некоторым требовалось не полчаса, а час-полтора. Одна освещала рабочий стол, как настольная лампа при 19,5В.

Могу сказать, что все лампы, у которых был цел накал и ток термоэмиссии был не ниже 80 микроапер, восстановились. С разными значениями восстановленного тока термоэмиссии от 2,4 мА до 3,8 мА.

Очень хотелось бы знать этот параметр у новых ламп. Может кто сможет посмотреть? Буду благодарен за информацию. Поскольку лампы восстанавливал для конкретной работы, установил их в УМ на все КВ диапазоны до 28 МГц. УМ на 2=х 6П45С с ОК, анодное 600 В. 180 Вт на всех диапазонах, кроме 28 МГц. Там 120 Вт. Работаю в эфире не много, но каждый день. 3-5 связей SSB. Еще лампы не менял. Параметры УМ "не ушли". Может кому пригодится информация. Может еще какие лампочки можно так реставрировать? Понятное дело, что такие манипуляции с нитью накала бесследно, вряд ли, проходят. Но лампы после экзекуции работают стабильно. Почти два года. Кстати, на прошлой неделе проверил все лампы. Ток термоэмиссии не изменился.

Я брал лампы, которые уже таковыми не являются. После такого насилия они долго и счастливо работают. Может это только 6П45С, другие не пробовал. Хотел раньше написать, но думал проверить: на сколько, по времени, хватит "процедуры".
Прибор использовал вначале - китайский цифровой. А затем остановился на обычном щитовом стрелочном миллиамперметре на 5 мА.

Знакомый точно так же восстановил свою ГУ29. И тоже работает на ней в эфире. Как говорится: на безрыбье...

Может у кого есть новые или мало отработавшие лампы. Очень хотелось бы знать, какой у них ток. Проверить - проще простого, прогреть минуты 3 и все.
Кстати, насчет возможности испортить нить накала. Если не подавать напряжение резко, то 6П45С выдерживает 20 В более часа. Специально "отганял"  две лампы, у которых был анод в обрыве.