## Как узнать, где плюс, а где минус у электролитического конденсатора

При определении полярности конденсатора в первую очередь нужно обратиться к маркировкам на его корпусе, если конечно они не затёртым или не замазаны клеем. Следует знать, что на отечественных конденсаторах плюсовой вывод так и обозначался знаком «+». Позже произошли кое-какие изменения в маркировке конденсаторов.

Как узнать, где плюс, а где минус у электролитического конденсатора

Итак, плюс на конденсаторе или на самой плате обозначает положительный вывод, то есть, анод. Практически такое же обозначение имеют и современные  SMD (Surface Mounted Device) конденсаторы, предназначенные для поверхностного монтажа. На одну из сторон таких конденсаторов наносится серебристая полоска со знаком «+».

Как узнать, где плюс, а где минус у электролитического конденсатора

Совсем иную маркировку имеют импортные конденсаторы. Вместо обозначения плюсового вывода, на них, наоборот, указывается отрицательный вывод. Чаще всего это небольшая чёрная либо серая полоска со стороны отрицательного вывода конденсатора — катода. Также это может быть вытянутый эллипс или знак минуса.

### Какой вывод у конденсаторов длиннее — плюсовой или отрицательный?

Если по каким-то причинам цветовую маркировку конденсаторов не определить на корпусе, она может быть затёрта или закрыта, то сделать это можно путём осмотра выводов элемента. По всем правилам и стандартам плюсовой вывод конденсатора немного длинней, чем отрицательный.

Как узнать полярность конденсатора

В том случае если перед вами старые конденсаторы цилиндрической формы, то положительный контакт на них, как правило, находится внутри торца, а всё что с краю, это отрицательный вывод. В любом случае, прежде чем найти контакты в таких конденсаторах, лучше всего обратиться к специализированной технической литературе.

## Как определить полярность конденсатора мультиметром

Перед определением полярности электролитического конденсатора, он должен быть полностью разряжен. Для этого следует подключить к выводам конденсатора небольшую лампу накаливания или резистор. Замыкать вывода при помощи металлической отвёртки или пинцета не рекомендуется, поскольку это может привести к обрыву контакта внутри конденсатора.

После того, как конденсатор полностью разрядился, нужно внимательно осмотреть его корпус на предмет вздутия или каких-либо других повреждений. Особое внимание следует обратить на верхнюю часть электролитического конденсатора, где находится так называемый «защитный клапан». Сверху корпуса не должно быть абсолютно никаких повреждений, выпуклостей и т. д.

Осуществить проверку можно двумя способами: зарядив конденсатор и подключив к нему мультиметр либо же протестировать конденсатор через цепь.  В первом случае необходимо зарядить конденсатор мультиметром в режиме измерения сопротивлений, а после проверит напряжения на выводах. Как правило, мультиметр должен сам показать, где плюс, а где минус на конденсаторе, отобразив соответствующий знак на дисплее.

Однако такой способ определения полярности электролитических конденсаторов не совсем точный и может не сработать. Поэтому лучше всего будет собрать небольшую самоделку для определения полярности конденсаторов. Для этого понадобится блок питания на 12-16 Вольт с регулировкой напряжения на выходе, резистор на 100 Ом, паяльник и олово к нему.

Важно! Блок питания должен выдавать несколько большее напряжение, чем напряжение проверяемого электролитического конденсатора. Схема для проверки представлена выше. При определении полярности мультиметр подсоединяется параллельно сопротивлению и переключается в режим измерения.

В том случае, когда ток не будет протекать по цепи, это значит, что конденсатор соединён с резистором плюсовым выводом. Когда на дисплее мультиметра отобразилось значение выше от нуля, то есть, конденсатор начнёт заряжаться, это говорит что на выводе отрицательная полярность.