Подготовка к формованию электролитических конденсаторов для источников высокого напряжения.

| Электролитические конденсаторы, используемые в импульсных источниках, пригодных для источников ВН преимущественно неизвестного происхождения, приобретаемые в коммерческих целях и на биржах, перед подключением к ВН-фильтру должны быть проверены и подвергнуты специальной формовке. Речь идет о конденсаторах емкостью несколько сотен МП при рабочем напряжении 400 или 450 В, см., например, рис. 1. Простое подключение - разделительный трансформатор ок 230/210-250В, диод, переключатель со средним нулевым положением и еще мелочи, см. схема на картинке 2. Лампочка с резистором 4к7 будет ограничивать зарядный ток и выполнять роль разрядного резистора. Стрелка счетчика находится посередине, а значение R2 установлено примерно +/- 100 мА. Противопараллельные кремниевые диоды D2 и D3 защищают счетчик от перегрузки. После подключения конденсатора (обратите внимание на полярность!) и перехода в положение «И» — зарядка, стрелка М1 будет показывать ход зарядки с отклонением вправо и постепенно уменьшаться до нуля. В зависимости от емкости конденсатора и его состояния иногда требуется больше времени для установления нулевого тока. Формирование конденсаторов можно ускорить, чередуя зарядку и разрядку. Если стрелка счетчика через некоторое время во время зарядки не опускается до нуля, конденсатор не совсем исправен. В положении «0» клеммы подключения отключены от источника. | Инжир. 1: Пример конструкции конденсаторов для импульсных источников |
| --- | --- |

Инжир. 2 Схема подключения ВНИМАНИЕ! - перед отключением проверяемого конденсатора всегда желательно поставить его в разряд (положение переключателя «II» - отклонение стрелки М1 влево) и дождаться падения стрелки измерителя до нуля. Напряжение на конденсаторе (в моем случае около 290В) может стать неприятным сюрпризом, если неосторожно к нему прикоснуться.

Механическая конструкция:

Я использовал опыт OK1CJB, а именно. веб-сайт: http://ok1cjb.nagano.cz , и для этого продукта я использовал модифицированный корпус из старого компьютерного источника.

| Рис.3 – Внутреннее устройство. | Рис.4 – Внутри с левой стороны. |
| --- | --- |
| Рис.5 – Задняя строна. | Рис. 6 – Передняя панель |

В качестве ножек я использовал кольца диаметром 12 мм, вырезанные из старого коврика для компьютерной мышки и приклеенные суперклеем ко дну шкафа.

В Хомутове 09/2008OK1AMF Переписан из формата *.pdf в формат *.html в сентябре 2010 г.

Исходный текст

Využil jsem zkušenosti OK1CJB viz. stránky:http://ok1cjb.nagano.cz a na přípravek jsem použil upravenou skříňku ze starého počítačového zdroje.

Оцените этот