Автогенераторный БП для двух ГУ-50.

Входное напряжение — переменное 220 В (сеть).
Выходных напряжений четыре:
+12 В на накал,
-150 В на первую сетку,
+300 В на вторую сетку,
+850 В на анод.
Стабилизации нет, да она и не нужна. По сути — импульсная реализация сетевого трансформатора, который может быть альтернативой, но мне в данном случае не интересен.

Мощность — 200 Вт долговременная, 300 Вт пиковая.
При 200 Вт достаточно небольшого активного охлаждения радиатора ключей вентилятором 40×40.

Особым образом интересовала просадка анодного напряжения под нагрузкой.
Результаты получились такие:
На ХХ — 850 В,
При нагрузке 200 Вт — 830 В,
При нагрузке 300 Вт — 800 В.
Результат хороший. На уровне аналогичного сетевого транса, или даже лучше.
Пульсации — 15 В размаха на анодном выходе 850 В при мощности 200 Вт, т.е. 1,7%. Многовато, но сойдёт.

Отклонения от первоначальной схемотехники (которая на прикрепленных схемах):
1. Насыщающийся управляющий трансформатор TR1 имел первичную обмотку 2.5 витка и вторичные 1.5 витка. При этом преобразователь тух даже при подключении нагрузки в 200 Вт — не хватало амплитуды раскачки на базах ключей. Решение — первичка 3.5 витка и вторички по 2.5 витка. Преобразователь стал стартовать сразу даже с нагрузкой 300 Вт, но несколько выросли потери на ключах (вероятнее всего — из-за сквозного тока). Также, уменьшен резистор питания управляющего транса: с 10 Ом до 5 Ом.
2. Выброшено реле Р2, предполагавшееся для дополнительной защиты от высокого напряжения во время отладки схемы, питаемой от этого БП.
Т.к. выход всё равно отключается от высоковольтного выпрямителя посредством реле Р1, ставить ещё одно реле для защиты смысла нет.

Соображения по плате:
Впервые применил винтовые клеммники, чтобы на плате не болтались провода-сопли для подключения.
Также ввёл светодиодную индикацию всех напряжений. Притом цветовую:
Красным — самое опасное напряжение (850 В),
Желтым — ниже (150 В и 300 В), но тоже опасные,
Зелёным — безопасное (12 В).
По итогу, плата самому нравится, получилась весьма небольшой, красивой и работоспособной.

Дальнейшие действия:
Собрать усилитель на двух ГУ-50, отладить его, и, в случае слишком больших помех от блока питания, дополнить его блоком фильтров.