катодный повторитель Титова на 6Н23П (без резистора в аноде) - не совсем правильная схема? И Rk=8.2кОм очень большой

Если Rk=8,2 кОм, а Uпит=125 В и Uсм = -2В, то мы получим Ia=-Uc/Rk= 2/8200=0,2 мА ?!

Может смещение -Uc= 2В это разница между напряжением Uкатода и Uсетки ( например 85-83=2Вольта)?

Правильный КП должен иметь вид для предварительного каскада на 6Н23П и им подобных накал стабилизируйте. Рекомендую.

Расчет:

Исходные данные: Ua=125V, Ia=7mA Uсм = -3V Rc=47kOm , F1=20 Гц, 1/S =1/12.5=80 Om

Ra=125/0.007 = 17.8 kOm ( стандартное 18 КОм)

Rk=Uc/Ia=3/0.007= 428 Ом (стандартное 430Ом)

Свх > 0,17 мкФ (выбираем 0,22 мкФ)

Свых = ? ( > 10 μF)

Rвых = (80*430)/(80+430)= 67.5 Ом