Опять понадобился всеволновый КВ приёмник, а возиться с самодельными КФ и настраиваемыми катушками что-то не хотелось.  
Вот и получилась такая схема (см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=804.msg66669#msg66669, в схеме этого поста забыты две детали!), где в качестве ФОС применён немецкий ЭМФ на 200 кГц.
Схема АРУ взята из походной станции, глубина регулировки 120 дБ, правда, на самых сильных сигналах уровень интермодуля 3 порядка всего-навсего 20 дБ.
На слабых схема не искажает, там лучше -100 дБ.
Соотношение сигнал/шум при сильных сигналах порядка 70 дБ.
Чувствительность 0.6 мкВ 10 дБ СИНАД (применённые КФ не отличаются малым затуханием  ), Скрыпник зависит от качества первого КФ - из десятка проверенных, наихудший экземпляр давал 82 дБ, наилучший - 102 дБ, средняя цифра по десятку - 95 дБ.
Без дополнительных фильтров на входе, избирательность по ложным каналам -82 дБ (определяется линейностью смесителя), используя узкополосные полосовики можно дотянуть до -120 дБ, зеркалка по первой ПЧ без использования входных полосовиков -60 дБ при приёме на 1.5 МГц, -72 дБ на 30 МГц.
Никто не мешает поставить по входу более крутой ФНЧ, задавив ещё больше зеркалку по 1 ПЧ, но мне это не нужно, т. к., использую 8 полосовиков непрерывного диапазона, и зеркалка подавлена более 120 дБ.  
Зеркалка по второй ПЧ лучше -120 дБ.
За полдня без проблем спаял, регулировать ничего не нужно - работает по умолчанию, синтез применил свой стандартный, в нём достаточно всего 3 ГУНов.  
Несложно заметить, что всё упрощено до безобразия, тем не менее, параметры вполне себе ничего...

У ЭМФ емкости штатные,согласно надписям на корпусе?

Да.             Пару вопросов, что за хитрый диодный лимиттер на входе, какие он имеет параметры и тип диодов?

Почему нет после-смесительных честных диплексеров нигде?

а то я уже давно использую - см., к примеру, ту же походную станцию. Там красные светодиоды стоят, резистором уровень лимитирования выставляется на 2...3 дБ выше порога срабатывания АРУ.

Почему нет после-смесительных честных диплексеров нигде?

С целью упрощения. Нет смысла тянуть динамику первого смесителя до 120 дБ Скрыпника, когда самый лучший из применённых КФ не пустит её выше 104 дБ. Заметная расстройка входного сопротивления смесителя вне полосы приёма параметры ФНЧ перед смесителем особо не ухудшает.
Аналогично, и во втором смесителе - внутриполосные искажения тракта определяется вторым КФ, и они существенно превышают искажения второго смесителя в упрощённом исполнении, а входное сопротивление смесителя на полосе пропускания КФ, сделано вполне себе согласованным.

о ограничителю - вопрос был не о НЧ, а на входе приемника, после ФНЧ.

А я про него и писал - это лимитер, срезающий пики, которые не успевает отработать АРУ. Применяется достаточно давно - первые варианты такого алгоритма были ещё в плате НЧ обработки монстра 0921. А в данном аппарате упрощённый вариант, повторяющий походную станцию.
Записей много делалось, но то было сильно давно. И в монстре и в походной станции с интеллектуальными АРУ, оптимально выставлять порог ограничения на уровне +2 дБ от срабатывания АРУ.

его в первом смесителе один транс кольцо, другой бинокль, а не оба бин. или оба кольца?

А у них диапазон рабочих частот разный - у входного - от 1 до 30 МГц, у выходного - 45 МГц и выше.
Потому и оптимальный конструктив разный...

разве что кольцо по ИМД лучше.

Вот и мне что-то кажется, что там по интермодулю у кольца интересней. Хотя, слёту данных на эту тему найти не могу - ведь для равной индуктивности с 10 витками на моём кольце, на BN43-2402 нужно мотать 5 витков (L порядка 45 мкГн), а у меня в тетрадях остались лишь искажения у трёхвиткового транса на бинокле.  
И они, к слову, весьма приличные (см. картинку  ) - на 2 МГц при 2*400 мВ интермод третьего порядка -60 дБ, пятого - -75.
А это Скрыпник 101 дБ в лучшем случае.
Хотя, повторю, это для 3 витков при оптимальных 5. С другой стороны, 3*5 витков в BN43-2402 ещё нужно умудриться затолкать, ведь лично мне мотать проводом тоньше 0.2 мм. некомфортно... 
А других биноклей в таких количествах, чтобы их без меры расходовать, у меня нет.

Вот и мне что-то кажется, что там по интермодулю у кольца интересней.

Нашёл цифры - транс на BN43-2402 с обмотками по 5 витков аналогичен по индуктивности и искажениям трансу на М1000НМ К10*6*4.5 с 10 витками в каждой обмотке.  
Очевидно, у меня потому кольцо идёт, что мне его мотать проще...   

Указанные трансы на частоте 2 МГц при чувствительности с их входа 0.3 мкВ, ограничивают Скрыпника величиной 105 дБ, при чувствительности 0.6 мкВ - 101 дБ.  
Я у данного аппарата мерил на частоте 7 МГц.

Игорь,ЭМФ 500кГц операционники во второй ПЧ нормально потянут?

Совершенно не уверен в этом.   200 кГц в тех режимах, как у  меня стоят, точно тянут нормально...

Игорь подскажите-какое сопротивление у этих 45 МГц фильтров?

350 Ом.

у BFU580 какой ток коллектора у вас?

25 мА.

Фото транса в одном из изделий прилагаю.  

У первого транзистора тракта ПЧ ток коллектора 25 мА, общий ток каскада - 27 мА, у второго - 77 мА, общий ток каскада 87 мА.
При безошибочном монтаже и исправных деталях, режимы устанавливаются автоматически.

Игорь, на 45МГц у себя нашел только пятнашки с Z=800e & C=1.7pF. Можно ли как то адаптировать схему под них?

Под 800 Ом 5-витковые обмотки в трансах нужно сменить на 8-витковые, в автотрансформаторе 3+3 витка мотать 3+7, бОльшей обмоткой в сторону КФ.  
Но весьма малая ёмкость не внушает оптимизма, скорее всего, ёмкости вообще ставить не нужно будет, я бы собрал макет с трансами 2+8 витков по краям, и КФ между ними, и проверил бы 50-омной качалкой на предмет неравномерности и потерь.

монолиты покупал, они позиционировались как PSF753SDF, или D45015GQ.  
Особы высокими динамическими параметрами имеющиеся у меня экземпляры не отличались - Скрыпник с ними был 88 дБ, но это мало по сравнению с моими монстрами, а тот же Р-160 (профессиональный аппарат) имеет его всего-навсего, 75 дБ...

Буду делать!

Да всё нормально, с незначительными изменениями уже есть серийный образец..