Из всего этого богатства выбрал эту конструкцию - "5 + 7 - 5мм", поскольку 5-мм алюминиевая проволока достаточно жёсткая и она у меня была:

Но, как всегда, нужно было сперва решить несколько инженерных головоломок. Например, из чего сделать траверсу? Как сделать элементы антенны прочно сидящими на траверсе, не вихляющимися из стороны в сторону и не ездящими взад-вперёд по ней? И при этом одновременно элементы должны быть быстросъёмными (или складными). Если делать их складными, то как обезпечить хороший электрический контакт в них?

Пришёл к выводу, что надо просто проехаться по сантехническим магазинам, авось что-нибудь попадётся. И попалось:

Вот такой кронштейн для крепления метаполовых труб к стене нашёл.

Проверил, как сидят эти кронштейны на 20-мм трубе-траверсе - оказалось, что замечательно сидят. Рукой снять трудно, приходится с силой наклонять этот кронштейн вдоль трубы, чтобы оторвать его. Взяв пару десятков, задумался-таки о типе траверсы. Выбор был из 2 вариантов трубы - метаполовая или полипропиленовая. Выбрал вторую - она показалась мне чуть легче и чуть прочнее на изгиб, чем метаполовая. К тому же, у полипропиленовой трубы вдоль была ровная красная линия, будто специально проведённая для облегчения процесса крепежа элементов.

Спилил у кронштейнов ненужные "усики", просверлил отверстия 5 мм под элементы антенны. За счёт того, что пластмасса кронштейна немного отыгрывает, отверстие получается чуть меньше - где-то 4.8...4.9 мм и элемент держится в нём весьма прочно. К тому же, вставлял элементы "на горячую" - перед такой операцией разогревал и кронштейн, и элемент обычным феном для сушки волос. После остывания выдернуть элемент из кронштейна - весьма нелёгкая задача.

Чтобы кронштейны с элементами не ездили туда-сюда и не проворачивались вокруг траверсы, в нужных точках нержавеющими винтами-саморезами притянул к траверсе гайки М5 (тоже из нержавейки):

Кронштейн с элементом антенны своим крепёжным отверстием по центру плотно садится на эту гайку и практически неподвижен.

Далее пронумеровал маркером эти гайки и кронштейны с элементами. Практика показала, что не зря: при сборке антенны на высоте 1472 метра, температуре –5oC и ветре 20 м/с это мне очень пригодилось :)

Вот как выглядит готовая антенна в сборе:

А вот более крупный план:

Для крепления активного элемента применил вот такую штуку из текстолита:

Тут необходимо дать некоторые пояснения. По центру этой пластины из текстолита просверлил отверстие 5 мм. под активный элемент, далее сделал пропил 15 мм шириной по центру на примерно 1/4 толщины пластины, так, чтобы слегка "задеть" это 5-мм отверстие.

Далее просто забил молотком половинки активных элементов с каждой стороны в текстолитовую пластину так, чтобы между ними получился зазор в 5-6 мм. Так что половинки активного элемента держатся только за счёт трения (весьма прочно держатся).

Осталось сточить напильником внутри пропила выступающие боковые поверхности половинок активных элементов для придания им плоской формы и прикрутить к ним кабель через монтажные лепестки.

Крепление текстолитовой пластины к кронштейну для крепления к траверсе:

Вот вид на крестовину для крепления к мачте. Думаю, тут всё ясно без комментариев:

Всё же стоит упомянуть про технологию изготовления U-образных скоб. Оцинкованный пруток метровой длины с уже нарезанной резьбой М5, болванка для загибания, тиски, красная термоусадочная трубка - всё что нужно для изготовления таких скоб. Трубка-термоусадка не даёт проворачиваться траверсе в таких скобах даже при слабой затяжке гаек М5 от руки.

Ну и в заключение ещё два фото: разобранной антенны и уже сложенной в чехол для переноски:

| Характеристики антенны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К-во элементов (144/430), шт | Усиление (144/430), дБд | Длина траверсы, м | Вес в чехле, кг | Длина чехла, м |
| 5/7 | 7.61/9.97 | 1.3 | 1.26 | 1.45 |

Графики КСВ антенны. Снимал КСВ-метром Kuranishi Instruments RW-211A.

На момент написания статьи использовал антенну 3 раза в разных условиях. Нарекания есть только на саму траверсу - полипропиленовая труба недостаточно жёсткая. При транспортировке она нередко изгибается и её приходится выпрямлять.