Согласование Кв фильтра

Ну что ж, давайте, "добьем" вопрос согласования КФ при помощи резонансного контура да конца. Как не кажется это странным, но решения (для 8,86МГц) с контурными емкостями и 150пФ, и 56-68пФ и 82Пф ( miniYES) вполне работоспособны и обеспечивают ОПТИМАЛЬНОЕ согласование КФ, причем в определенных пределах выбор значений емкостей и катушек достаточно произволен и зачастую определяется просто наличием оных у автора . И на практике нет никакой необходимости знать точное значение эквивалентное сопротивление контура ПЧ , тем более выпаивать, измерять, подгонять Ктр под параметры конкретного контура - все решается значительно проще.Давайте рассмотрим поподробнее причины и пути решения на примере соответсвующих каскадов Урала-РД и miniYES ( они практически одинаковы).

Но теперь без простейших расчетов нам не обойтись  . Как мы уже раньше говорили , оптимальная нагрузка КФ (для 8,86МГц) может иметь значение 240-330 ом, Ктр=4,2 (Урал-РД) или Ктр=4,4 ( miniYES), т.е эквивалентное сопротивление нагрузки со стороны контура, обеспечивающее оптимальную нагрузку КФ, может быть в пределах 4,2-6,4кОм ( это с учетом максимального диапазона 240-330 ом). Для обычно применяемых в контурах конструкций катушек ( стандартных КВ, телевизионных , СБ-9,12 и т.п. и проводе 0,2-0,3ммм) их собственная конструктивная добротность как правило не менее 70-100, примем ( с запасом) 70. Тогда, чтобы обеспечить правильное согласование, индуктивность катушки должна быть не менее L=R резон.контура/6,28*8860000Гц*50)=1 ,6мкГ , что соответствует контурной емкости 200пФ, т.е при контурной емкости не более 200пФ  сохраняются условия оптимального согласования.
Но ведь у Вас может получиться катушка с добротностью 100 , что при общей контурной емкости 82пФ и индуктивности катушки 4мкГ ( miniYES) дает эквивалентное резонасное сопротивление 22 кОм  . Как же быть в этом случае и как обеспечить хорошую повторяемость результатов? Для этого при проектировании разработчики предусматривают возможность подстройки нагруженного сопротивления контура. Обратите внимание на резисторы R21, R48 (miniYES) и аналогично расположенные резисторы 10кОм (Урал-РД).
В приведенном примере суммарное сопротивление получится 6,8кОм, что близко к оптимальному.Именно благодаря этим резисторам немного нивелируется разброс параметров контура и при необходимости появляется возможность точной подстройки согласования по наилучшей АЧХ раздельно для режимов приема и передаче.
Почему я говорю -при необходимости?Потому что опыт показывает, что правильной компенсации реактивности внешней схемы ( нашим резонансным контуром) АЧХ КФ довольно устойчива при отличии активного сопротивления нагрузки от оптимального в довольно большом диапазоне (+-30...50%), что и позволяет в многих случаях ( если вас не пугает небольшое (1-2дБ)увеличение неравномерности в полосе пропускания по сравнению с минимально возможным )обойтись без подстройки нагрузочных резисторов. И теперь, я надеюсь, если возникнет желание, вы знаете в каком направлении рыть